# Учебный курс «Экология инженерных систем»

# Модуль 2 «Здания высоких технологий – возможности современного строительства»

## Конспект лекций

Здание высоких технологий – это здание, в котором экономия энергии, качество микроклимата и экологическая безопасность достигаются за счет использования технических решений, основанных на сильных ноу-хау, на правилах сильного мышления. В отличие от энергоэффективных зданий, главная цель создания которых состоит в обеспечении экономии энергии на климатизацию, в зданиях высоких технологий приоритет отдается повышению качества микроклимата помещений здания и экологической безопасности при одновременном снижении энергопотребления.

Для здания высоких технологий характерны следующие признаки:

- Архитектура здания и его форма позволяют наилучшим образом использовать положительное и максимально нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата на здание.

- Для теплоэнергоснабжения здания используется энергия окружающей среды, в том числе теплонасосные системы использования низкопотенциального тепла, солнечные коллекторы, топливные элементы и пр.

- В здании применяется комбинированная система климатизации, которая позволяет минимизировать использование или даже отказаться от системы кондиционирования воздуха.

- Здание высоких технологий есть интеллектуальное здание, оборудованное системой компьютерного управления инженерным оборудованием для повышения уровня комфортности и защиты здания, включая безопасность, противопожарную защиту, защиту от террористических актов и оптимизации технологических процессов.

В здании высоких технологий эффективное использование энергоресурсов достигается за счет применения инновационных решений, которые:

- осуществимы технически;

- обоснованы экономически;

- согласованы с органами пожарной охраны и санитарно-гигиеническими службами;

- приемлемы с экологической и социальной точек зрения;

- не изменяют привычного образа жизни.

Методология проектирования здания высоких технологий должна основываться на системном анализе здания как единой энергетической системы. Представление здания как суммы независимых инновационных решений нарушает принципы системности и приводит к потере эффективности проекта.

Выбор формы здания высоких технологий. Теплоэнергетическое воздействие наружного климата на тепловой баланс здания может быть оптимизировано за счет выбора формы здания, расположения и площади заполнения световых проемов, регулирования фильтрационных потоков. Например, удачный выбор формы, ориентации и размеров здания дает возможность в теплый период года уменьшить воздействие солнечной радиации на оболочку здания, и, следовательно, снизить затраты на его охлаждение.

Теплоэнергоснабжение зданий высоких технологий. Теплоэнергоснабжение зданий высоких технологий осуществляется в том числе за счет использования нетрадиционных возобновляемых источников энергоснабжения. В качестве таких источников могут быть использованы ветроэнергетические установки, солнечные коллекторы, фотоэлектрические панели, системы использования низкопотенциальной тепловой энергии (в том числе геотермальные) на основе тепловых насосов, топливные элементы и др.

Комбинированная система климатизации зданий высоких технологий. Комбинированная система климатизации включает в себя сочетание и совместную работу систем отопления, охлаждения и вентиляции. Примером комбинированной системы климатизации является интегрированная система, включающая в себя систему воздушного отопления, совмещенного с механической вентиляцией, и охлаждающих или греющих перекрытий. Энергопотребление здания с комбинированной системой климатизации может быть значительно снижена по сравнению с энергопотреблением здания, оборудованного традиционной системой кондиционирования воздуха.

Примером организации комбинированной системы климатизации является система, реализованная в зданий «Commerzbank». Вместо традиционной системы кондиционирования комбинированная система климатизации высотного здания «Commerzbank» (архитектор Норман Фостер) включает в себя систему механической вентиляции с утилизацией тепла удаляемого воздуха, охлаждающие теплоемкие перекрытия с замоноличенными трубопроводами, конвекторы для обогрева помещений офисов и обогреваемые металлические конструкции светопроемов ограждений атриума. Охлаждаемые теплоемкие перекрытия с замоноличенными трубопроводами используются для естественного охлаждения здания вместо традиционной системы кондиционирования с присущими ей недостатками. Обогрев помещений осуществляется стандартными конвекторами.

Огромную роль в создании микроклимата играет естественная вентиляция, ставшая возможной в высотном здании благодаря специальной конструкции окон и использованию зимних садов – «зеленых легких» здания. Все механические системы и окна управляются «интеллектуальной» системой, которая обеспечивает оптимальный режим работы систем вентиляции, отопления и охлаждения, а также позволяет сотрудникам индивидуально регулировать параметры микроклимата непосредственно в рабочей зоне.

Интеллектуализация здания высоких технологий. Концепция интеллектуального здания заключается в создании единой взаимосвязанной системы управления всеми инженерными системами здания, которая обеспечивает создание комфортной и безопасной среды обитания внутри здания при одновременной минимизацией расходов на поддержание этой среды. Интеллектуальное здание представляет собой совокупность инженерно-технических решений и организационных мероприятий, направленных на создание высокоэффективной системы управления зданием , максимально отвечающей потребностям пользователей и владельцев этого интеллектуального здания. Система управления зданием – один из основных компонентов интеллектуального здания – комплекс программно-аппаратных средств, основной задачей которого является обеспечение надежного и гарантированного управления всеми подсистемами здания при его эксплуатации.

Каждая из подсистем интеллектуального здания, функционирующих под управлением автоматизированной системы управления зданием, работает в оптимальном (наилучшем) режиме за счет взаимного обмена данными с другими подсистемами здания, что в итоге позволяет добиться максимально эффективной работы как каждой из подсистем, так и всей системы в целом. Кроме этого, при создании системы управления можно уменьшить число компонентов системы, исключив дублирующие элементы.

Рис. 1. Здание высоких технологий – здание Мэрии Лондона (архитектор Норман Фостер)

Рис. 2. Оптимизация формы здания Мэрии Лондона с учетом направленного воздействия наружного климата

Рис. 3. Комбинированная система климатизации, режимы работы при низких (1), приемлемых (2) и высоких (3) температурах наружного воздуха