Московский     Архитектурный институт

(   государственная академия)

кафедра градостроительства

«утверждаю»

Проректор  по учебной работе

__________проф. Афанасьев А.К.

проф. Баженов А.В.

программа - задание

на разработку курсового проекта  по специальности

«Архитектура»

код 05.23.31

ПРОФИЛЬ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Ш курс - 6 семестр

поселок на  2-2,5 тыс. жителей

.

МОсква, МАРХИ

2014-15 уч.г.

Общие положения

Цель.        Учебное задание ставит своей целью обучить студентов МАРХИ навыкам профессионального проектирования небольшого поселения.

Задачи           Чтобы спроектировать поселение архитектору необходимо решить задачи:

-изучения нормативной основы, функциональных и технологических аспектов разработки проектных решений на уровне  проекта планировки и застройки поселений

-многосторонней оценки природной и антропогенной ситуации ;

-выбора конкретной площадки размещения поселения;

-разработки адекватной  функциональной и пространственной структуры поселения на уровне   планировочного  решения;

-разработки макетного решения  поселка

-разработки схем и пояснительных материалов по отдельным аспектам проектного решения.

Сроки проектирования и форма представления:   период проектирования - апрель- май, проект  должен быть представлен в форме макета 1х1м в М.1: 1000 и альбома  формата А-3.

Стадии выполнения:  лекция, клаузура,  эскиз-идея, эскиз с оценкой, защита проектов, выставка.

Состав проекта – см.стр.5

Проектируемый поселок – учебный объект, в структуре которого представлен тот комплекс знаний, которым должен владеть студент 3 курса МАРХИ. Это  не копия  с задания, которые современный заказчик вручает архитектору. Это много заданий, интегрированных в одну программу. Определенная условность ситуации и учебной программы – естественная плата за скорость освоения темы.

Поселок размещается на свободной или малоосвоенной  природной территории с фрагментами сохранившейся застройки в ближнем пригороде или на окраине существующего    города. В функциональном и пространственном отношениях поселок занимает относительно автономное положение. Связь поселка с городом и с окружением планируется осуществлять с помощью   коммуникаций (инженерных, транспортных, пешеходных). Топографические условия участка даны на  ситуационном плане М1:2000 (М:4000) в нескольких вариантах (см.  ситуации ).

На территории поселка размещается застройка жилого, культурно-бытового, и делового  (-например, производственного, коммунально-хозяйственного,   и пр.) назначения. Любое поселение – часть более обширной системы расселения, в которой оно играет определенную роль.

Поселение может  иметь значение, не только как место отдыха (дачные, рекреационные поселки) или место постоянного проживания ( коттеджные  поселки, таунхаусы и пр.), но и как место реализации деловых, промысловых, промышленных, научно-исследовательских, производственных, обслуживающих, общественно-культурных функций.

Можно говорить о специализации поселений в экономическом смысле. При этом следует понимать, что формирование полноценной экономической базы для небольшого поселение – задача, которая решается не на территории поселения, а в более обширном районе. В современном обществе  люди работают не именно там, где живут. Удовлетворить запросы современного человека в небольшом населенном месте не представляется возможным. Поэтому так важно иметь эффективные связи с сетью поселений, с территорией крупного города ( -людностью 250-500 тыс. чел и более).

В самом поселении можно разместить  ряд небольших предприятий, учреждения обслуживания и коммунального назначения, но не надо пытаться решать задачу формирования автономной экономической базы поселения. А вот создать места приложения труда, с которыми связана часть населения поселка вполне возможно и необходимо.

Условия экологической оптимизации территории поселка и формирования безбарьерной среды являются необходимым аспектом проектирования и одним из критериев оценки проекта.

Ниже рассматривается    поселок со средой городского типа с небольшими   предприятиями, неагрессивными в экологическом плане.

Среда городского типа – широкое понятие, в нашем случае речь идет об объемно- планировочной   структуре поселения,  в которой реализованы приоритеты:    концентрации жизнедеятельности населения на определенных участках территории,  разнообразия    застройки поселения,   в том числе - типологического; системного использования коммуникаций поселения. Особое внимание должно быть уделено природному ландшафту - важно сохранить ландшафтные особенности места, сберечь ландшафтные доминанты.

Жилая застройка поселка осуществляется, исходя из норматива общей площади на человека   20-40 кв.м. Плотность населения на территории поселка колеблется от 80 до 250 чел/ га , что соответствует жилой застройке малой и средней этажности. Для застройки поселка рекомендуется использовать следующие типы жилых домов:

-одно-двухквартирные, в два этажа с участками  порядка 400кв. м.(400х2), плотность жилого фонда брутто -1600 кв.м./га;

-то-же, с участками 100-200 кв.м., плотность жилого фонда -2800 кв.м;

-двух-трехэтажные блокированные дома с участками 60-100 кв.м., плотность жилого фонда -3800 кв.м./га;

-то-же, с участками 30-60 кв.м., плотность жилого фонда -4400 кв.м./га;

-точечные, трех-четырехэтажные дома,6-8 квартирные, с придомовыми участками 200-300 кв.м., плотность жилого фонда брутто до 3600 кв.м./ га.

-секционные, трех-четырех-этажные дома, плотность жилого фонда - до 5000 кв.м./га.

Соотношение типов домов в структуре жилой застройки зависит от принятого объемно-планировочного решения. Кроме того, жилая застройка должна удовлетворять требованиям расселения основных демографических групп населения:

семьи из пяти и более человек  -10%

семьи из четырех человек         - 35%

семьи из трех человек                -25 %

семьи из двух человек                -20%

-из одного человека                -10%

Общественные здания и сооружения поселка имеют следующие объемы и участки:

№            Наименование                                                   Объемы         Участки

_____________________________________________________________________

1.Административное здание с залом собраний на 200    3000 куб.м         0.2га.

мест.                                                                                  .

2.Клуб                                                                                    4500-

3.Церковь с воскресной школой                                         3000-                 0.3-

4.Магазин (промышленные и продовольственные           1500-                  0.3-

товары

5.Рынок со складом и навесами                                        800кв.м.              0.3-

5.Торговые лавки, аптека и кафетерий( могут

быть встроены в нижние     этажи жилых зданий)           200кв.м

7.Начальная школа на 120 мест                                          6500 куб.м.        0,7-

8.Детский сад-ясли  - два по 50 мест или один на             1500-                  0.3-

100 мест

9.Спорт-ядро: спортплощадки, баня, раздевалки            1600-                  1.0-

10.Сад-сквер                                                                                                     0,5-

Коммунально-хозяйственные здания и сооружения:

11.Пожарное депо на 2 машины                                        600куб.м         0.15-

12.Гараж на 30 машин                                                        1800-                0.4-

13.Склады                                                                            1300                 0.2-

14.Мусоросборная площадка (свалка)                                  -                    0.5-

15.Хлебопекарня                                                                   600-                0.1-

Производственные учреждения

*16.Мастерские по ремонту и сборке малой сельхоз.-        2400куб.м.

и бытовой техники, механические мастерские.

По согласованию с преподавателем, можно выбрать иной тип производственных, рекреационных или деловых учреждений, являющихся местом приложения  труда.

_____________________________________________________________________

Баланс территории поселка .  Баланс территории населенного пункта устанавливает соотношения между участками его функционально-специализированных территорий, баланс территории отражает соответствие проекта принятым нормам расхода земель под те или иные функции.

Ориентировочный проектный баланс территории поселка:

_____________________________________________________________________

№       Наименование участков                                             %                        га

- Жилых территорий                                                             от  40 до 60        10- 15

- Общественно-культурных и торговых учреждений               5  -   4           1.25-1.0

- Школы и детсадов                                                                     5      4           1.25-1,0

- Зеленых насаждений общего пользования и спорт-               8      4            2.0-1.0

площадок.

- Улиц, проездов и стоянок                                                         15 - 12            3.75-3.0

6.  Производственных зданий                                                       8  -  4              2.0-1.0

7.  Коммунально-хозяйственных зданий и сооружений             7     4              1.75-1.0

8.  Пешеходных путей и площадок                                               8     6              2.0-1.5

9.  Неудобных земель и резервируемых природных                   4      2             1.0- 0.5

участков

Всего                                    100               до 25.0

Вышеприведенный баланс территории рассчитан на доли жилой территории =40-60%.  В зависимости от  избранной структуры и плотности застройки, площадь поселка может колебаться в пределах  20-25 га. :

Состав проекта:

Проект состоит из двух частей:    Альбома в формате А-3, в который вынесены материалы, иллюстрирующие ход работы и  Макета в М 1:1000.

В Альбоме приведены материалы поэтапной оценки ситуации:

природного ландшафта:

анализ рельефа места: уклоны - по степени крутизны, планировочные оси, секторы видимости, бровки и вершины, характер зеленого покрова, инсолируемые и неинсолируемые склоны ( северные), структура расчленения рельефа тальвегами и водоразделами. Акватории и зоны подтопления  и пр.

-антропогенного ландшафта – дороги, плотины, насыпи и карьеры, сохранившиеся или расположенные вблизи участки застройки  и пр.

По результатам анализа должна быть подготовлена схема планировочных ограничений, М 1:4000, на которой отмечены участки, благоприятные и неблагоприятные для застройки и благоустройства территории. На основе проведенного анализа автор определяет границы площадки, выбранной для проектирования поселения. Авторское мнение об особенностях участка излагается тезисно , в 2-3-х предложениях.

Схема   функциональной структуры поселения  - это   проект его обобщенной планировочной структуры. Можно считать ее концептуальной  схемой, на основе которой делается более детальная разработка. М 1:4000.Функциональные зоны или блоки (жилые, общественно-культурные, производственные, коммунальные и парковые территории и пр.) являются элементами этой схемы.

Основные типы жилой застройки, которые используются автором проекта должны быть показаны в     двух проекциях : план /разрез ( -или план/ фасад). Таким образом автор представляет в альбоме своего рода конструктор для жилой среды поселения. М.1:500

Схема планировочной структуры коммуникаций поселка  дополняет концептуальную и должна показать в общих чертах, как взаимоувязаны пешеходные и транспортные  коммуникации. М 1:4000

В альбоме должны быть представлены трехмерные изображения поселка, в целом, панорамно и по отдельным фрагментам.

Наконец, короткая пояснительная записка, в которой изложены технико-экономические показатели проектного решения и основные тезисы автора, разъясняющие функциональное и пространственное решение, завершает обязательные материалы альбома.

Макет в М 1: 1000 , выполняется  в технике, позволяющей на рельефной подоснове, найти нужное решение (рабочая стадия). А затем завершить работу начисто. Рабочая стадия макетирования представляется в виде фотографий, сопровождающих чистовой макет или альбом.

При выполнении  чистового макета   необходимо показать рельеф места, застройку поселка, структуру его благоустройства и озеленения, улицы, дороги и проезды. Макет должен быть сфотографирован автором. Материалы проекта должны быть представлены к сдаче в вещественном и электронном виде.

Литература:

1.Методические пособия по теме "Поселок".

2.Планировка городов и  населенных мест. М.И. Тосунова, М. 1986 г.

3.Формирование жилых комплексов. Адамчевска-Вейхерт, М. 1988 г.

4.Малоэтажные дома для городской застройки повышенной плотности ( рекомендации по проектированию ) М,.1988 г.

5.Малоэтажное городское жилище. М.,1992  г.

6.СНИП П-07-01. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. М.1989 г. (отменен как стандарт с 2010 г., но полезен как пособие).

7. Архитектурное проектирование жилых зданий. М.Архитектура-С.2006 г.

8. Текущая журнальная периодика по проблемам небольших поселений.